总结一下， DHT11 问题前后主要有这几类：

- TIM1 微秒延时不准
原因：DHT11 依赖 us 级时序，定时器不是 1us 计数时，判位会出错。
解决：把 TIM1 配成 1MHz 计数，也就是 72MHz 主频下分频设为 72-1。这样 bsp_delay_us() 才是准的。

- DHT11 启动/读取时序不稳
原因：起始信号、释放总线、等待应答、读位判 0/1 的顺序和时长必须符合协议。
解决：
在主机侧先拉低至少 18ms；
释放总线后再切输入；
等待传感器的低电平应答和高电平应答；
用约 40us 的采样点判断当前位是 0 还是 1；
等待逻辑加超时，避免卡死。

- TIM2 中断影响 DHT11 读数
原因：DHT11 单次读 40bit 时，判位窗口只有几十微秒；中断插入会打乱时序。
你现在的方案：把 TIM2 中断周期扩到 5s，已经明显降低了打断概率。
更稳的建议：真正读取 DHT11 的关键时序阶段临时关中断，读完再开。因为就算 5s 一次，中断理论上还是可能恰好撞上读取窗口。（做了关键时序禁止打断）

- 第一次采集失败
原因：启动时 PA5 初始输出是低电平，总线空闲态被拉坏，第一次握手容易失败。
解决：把端口初始输出改成高电平，保证总线空闲态正确。

- 把第一次失败当初始化使用
旧方案：先故意读一次，把失败当“预热”。
问题：这是绕过问题，不是解决问题。
现在的方案：废弃这个做法，直接保证上电状态、GPIO 初始电平、延时和读时序都正确，让第一次正式采集就成功。

- OLED 数值显示参数传错
问题：之前把 25.6 传成 256 这种格式，而是直接写成 humi_int + humi_deci，比如 25 + 6 = 31，显示当然会错。
解决：改成按数值放大后传参，比如：
25.6 -> 256 配合 1 位或按函数规则对应的小数位显示；
或者现在的逻辑，用 整数 * 10 + 小数，再配 1 位小数显示。

- OLED 温度显示位置写错
问题：温度汉字放在 page 2，但温度数字一度还是画在 page 0，于是看起来像显示错位或者被覆盖。
解决：把温度数字的页号也改到 page 2，和“温度”汉字保持同一行。

- OLED 数字字模和显示函数不匹配
问题：汉字正常、单个数字变形，说明不是 OLED 硬件坏了，而是数字字模格式和显示函数的页写法不匹配。
解决：重写 8x16 数字字模和数字显示函数，让字模存储格式和 SSD1306 页模式一致。这样单个数字和多位数字都会正常。