一、仿真按键按下程序卡死问题

调试仿真时出现按键触发后程序直接卡死现象，排查定位原因为：在外部中断回调函数`HAL_GPIO_EXTI_Callback`中调用了`HAL_Delay()`函数。

中断服务函数运行时系统关闭总中断，而`HAL_Delay()`依赖SysTick中断计时，二者冲突直接造成程序阻塞卡死；删除回调内的延时函数后，卡死问题恢复正常。

原本添加延时是为实现按键消抖，后续改用**标志位+主循环轮询消抖**的合规方案处理。

二、实物上电无按键操作，中断误触发、LED状态自行翻转

程序在Proteus仿真中运行完全正常，但烧录到实体硬件后，未按压按键也会频繁进入外部中断回调，LED切换状态不受控。

根源是引脚配置为`GPIO_NOPULL`（无上下拉模式）：仿真属于理想电路模型，不存在引脚浮空杂波干扰；但实物单片机IO输入阻抗极高，悬空引脚极易受电磁干扰，电平持续跳变，持续误触发下降沿中断。

修改引脚配置为`GPIO_PULLUP`内部上拉，空闲时引脚稳定维持高电平，消除浮空杂波，中断误触发问题解决。

三、多文件共享中断标志变量问题

需求：在外部中断回调函数中修改按键状态标志，供主循环读取判断。

难点：回调函数无法通过return向外传递状态数值；若直接定义全局变量，跨`.c`文件编译时会报变量未定义报错。

解决方案：

1. 在单一`.c`源文件中定义按键标志全局变量；

2. 在其他需要使用该变量的文件头部，使用`extern`声明该全局变量，告知编译器变量已在外部文件完成定义，编译报错消除，实现多文件数据互通。

今后代码程序编写建议

1. 中断回调函数内禁止使用延时、阻塞式循环等耗时操作，仅允许置位/清除标志位，业务逻辑统一放到主while循环处理；

2. 机械按键消抖不要放在中断内，利用全局标志在主循环做延时判断，既不阻塞中断，也能过滤抖动；

3. 外部中断输入引脚必须配置上拉/下拉，实物严禁使用浮空`GPIO_NOPULL`模式。

一、STM32外设标准初始化顺序

通用规范顺序（CubeMX生成代码也遵循此逻辑）

1. 开启外设对应GPIO/外设时钟

任何外设、引脚必须先开时钟，否则寄存器无供电，配置无效。

2. GPIO初始化配置

设置引脚模式（输入/输出/复用功能/中断）、上下拉、速度、输出类型。

3. 外设本体初始化（USART/TIM/EXTI/ADC等）

配置外设参数：波特率、分频、计数模式、触发方式等。

4. 中断相关配置（用到中断时）

① 配置EXTI中断触发方式（上升沿/下降沿）

② 配置NVIC：设置中断抢占优先级、子优先级

③ 使能对应中断通道

5. 使能外设工作

如HAL_UART_Enable()、定时器启动、开启外部中断等。

简单记忆：**开时钟 → 配置引脚 → 配置外设 → 配置NVIC中断 → 使能外设**

二、中断与轮询的差异对比

1. 轮询方式

原理：主循环中不断读取IO/外设状态，循环判断是否有事件。

优点：逻辑简单、无中断优先级冲突、不占用中断资源。

缺点：CPU一直循环查询，浪费算力；响应速度受循环耗时影响，实时性差。

适用场景：低速外设、对实时性无要求、简单短循环检测。

2. 中断方式

原理：硬件产生事件后自动打断主程序，进入中断服务函数处理，无事时CPU正常运行主逻辑。

优点：CPU空闲时执行主任务，事件到来才响应，节省资源；实时响应速度快。

缺点：中断内不能放延时、阻塞代码；多中断需管理优先级，处理不当易卡死、误触发。

适用场景：按键外部中断、串口接收、定时器定时、紧急信号采集等需要实时响应的场景。

核心区别一句话总结

轮询：CPU主动不停查设备；中断：设备有事主动通知CPU。