设计的是帧头+数据长度（帧头1+加数据长度1+数据N+校验和1）+数据+校验和

我是在网上参考了网友写的串口协议，我是在此基础上加了封包函数，以及把数据写入函数改写成数据封包写入函数、获取缓存区中的数据函数加了解包程序

在写封包函数的时候，

问题：

今天我主要把自己的 UART 协议从“能跑”整理到了“有异常处理、能定位问题”的状态。

1. 接收方式判断

一开始我确认了 command.c 本身不是阻塞式串口读取，它只是环形缓冲区 + 协议解析。真正串口接收在 main.c 里用了：

HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_IT()

所以整体是空闲中断接收 + 主循环解析，不是阻塞式一次性读取。

2. 接收数据被重新封包

之前我的 Command_Write() 会把串口收到的数据再次调用 Chuli_Data() 封包，导致接收端不是在校验上位机发来的原始帧，而是在校验自己重新封好的帧。

解决方法：
我把 Command_Write() 改成只把串口收到的原始字节写入环形缓冲区。

3. 执行 02 命令时 01 又执行

原因是主循环用了：

for(int i = 0; i < sizeof(command); i++)

它遍历了整个 50 字节数组，导致上一次残留的 0x01 又被扫到。

解决方法：
我先改成只遍历有效长度：

for(int i = 0; i < commandLength; i++)

后来进一步改成更清晰的：

switch(command[0])

一帧只执行一个命令，后续字节作为参数。

4. 串口中文乱码

数字正常、中文乱码，说明波特率没问题，是编码问题。

解决方法：
我先把输出改成英文 ASCII：

"Humidity:%d.%d%% Temperature:%d.%dC\r\n"

如果想继续输出中文，就需要让源码编码和串口助手显示编码统一，比如都用 UTF-8。

5. DHT11 采集失败

复位后能正常，说明硬件大概率没坏。之前怀疑点主要是 DHT11 数据线释放和上拉问题。

排查方法：

确认数据脚 PA5

确认 VCC/GND

确认数据线有上拉

确认上电后延时再采集

后来我加了稳定上电延时，复位后就正常了。

6. 函数声明冲突报错

我把新版：

CommandStatus_t Command_GetCommand(uint8_t *command, uint8_t *commandLength);

和旧版：

CommandStatus_t Command_GetCommand(uint8_t *command);

同时写进了 command.h。C 语言不支持函数重载，所以报错。

解决方法：
我删掉旧声明，只保留新版声明。

7. 校验错误后又报非法帧头

我故意写错校验时，返回了很多：

Invalid frame head

原因是校验失败后只丢了 1 个字节，坏帧剩下的字节又被继续解析。

解决方法：
校验失败时丢整包：

Command_AddReadIndex(length);

非法帧头仍然只丢 1 字节。

8. 非法帧头日志刷屏

坏数据、残留字节、噪声都可能触发 CMD_ERR_HEAD，如果每次都 Send_Error + Log_Print，串口会刷很多日志。

解决方法：
我在主函数里让 CMD_ERR_HEAD 只由解析器丢字节，不输出日志。

9. 超时和长度错误的区别

我测试：

AA 06 01 AF

返回超时，这是正确的。因为 0x06 是合法长度，只是实际数据没发够。

而：

AA 03 01 AF

返回长度错误，也是正确的。因为 0x03 小于最小帧长 4，长度字段本身非法。

最终规则是：

length < 4 或 length > 最大长度  -> 长度错误

length 合法但数据没收够          -> 超时错误

length 合法且数据够但校验错      -> 校验错误

未知命令                         -> 非法命令

现在我的协议结构已经比较清楚了：
AA 是正常命令帧，EE 是错误返回帧，主循环用 switch(command[0]) 执行业务命令，异常用 Send_Error() 和 Log_Print() 输出。